＜事例：タイヤ空気圧点検の基準書＞

タイヤチェックの対象は、外輪、内輪を含めて車両の全てのタイヤです。

タイヤ空気圧チェック

掲示

１ヶ月に１回　　タイヤ空気圧を

タイヤゲージでチェック！！

チェック結果は、車両点検整備記録表に記入

＜タイヤ空気圧チェック要領＞

１）適正空気圧値の確認方法

運転席側ドア（ドアピラー）に貼ってあるラベル（プレート）で確

認する。

２）空気圧測定はなるべく運行前に

タイヤの適正な空気圧は､運転席のドアの内側や取扱説明書に書かれ

ていますが、これはタイヤが冷えた状態での値ですので、走行直後の

空気圧チェックは避け､タイヤを冷ましてから測定して下さい｡

３）ムシゴムの破損に注意

ﾑｼｺﾞﾑ

空気圧測定時に、空気充填口のムシゴムが破損

しやすいので、タイヤゲージをまっすぐ入れまし　　ょう。

４）測定後、バルブの空気漏れを石鹸水等で確認

（※出典：一般財団法人省エネルギーセンター　2000ccセダンを用い実験室にて測定）