＜事例：エコドライブに関する基礎的な知識の教育・指導＞

| エコドライブ項目 | 目的や効果 掲示 |
| --- | --- |
| 急発進・急加速、急ブレーキを控える | 急発進・急加速をすると、必要以上にエンジンの高回転域を使うことになり、通常の加速に比べて著しく燃費が悪化します。 |
| シフトアップを早めに行う | 同一走行速度でギア段を１つ上げるだけでエンジン回転が下がり、燃費が大きく節約できます。同じ速度であれば所要時間は変わらない。できるだけ上のギア段を使うことを心掛けましょう。 大型車が５速ではなく４速、中・小型車が４速でなく３速というように、一段下のギアで走行したとすると、燃費はそれぞれ20～40％も悪くなります。 |
| 定速走行、経済速度の励行 | 一般道なら40～50km/hで走行するのが経済的です。またのろのろ運転やスピードの出し過ぎなど波状走行は10％以上燃費を悪くしますので、定速走行に努めます。 |
| エンジンブレーキを多用する（ディーゼル車） | ディーゼル車は、走行中にアクセルペダルの踏み込みをやめてエンジンブレーキの状態にすると燃費向上につながります。 フットブレーキのみの使用に比べて、エンジンブレーキを使用して停止した場合、一般的に大型車で１回当り20～25ccの燃料を節減できます。これを、１日のブレーキ回数を６００回として、さらに、年間に換算すると延べ１８万回となり、燃料消費量としては3,600～4,500ℓ、金額として36～45万円（100円/ℓ）の節約となります。 |
| 予知運転による停止・発進回数の抑制 | 交通状況や次の信号が変わるタイミング等を予知することにより、停止・発進回数を減らすことで大幅に燃費を改善することが出来ます。 |
| 空ぶかしをしない | 空ぶかし１回あたりの燃料消費量は、大型車10～12cc、中型車5～7cc、小型車3～5cc。 例えば、燃料1ℓで大型車が約3km走行（1ccで3m走行）できると仮定すれば、大型車が１回空ぶかしすると、30～36m走行分の燃料を無駄にしていることになります。 |
| アイドリングストップを心がける | アイドリング状態（大型車の場合450～550r.p.m）にある時の時間あたりの燃料消費量は、そのエンジン排気量の約10％程度です。つまり、排気量10ℓのエンジンならば、１時間のアイドリングで1ℓ（１分間で約20cc程度）を消費することになります。 |
| タイヤの空気圧を適正にする | 例えばトラック大型車の場合、空気圧が100kPa（=1.0kgf/cm2）低いと燃費は約1.5％悪化するといわれます。 |
| エアコン設定温度（使用）を控えめにする | エアコンの使用によりエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が増加します。エアコンの使用は最少限度に心がけ、こまめに適正な温度に調整することが重要です。 |