エネルギー効率向上計画　兼　実施記録表　（H１９年４月～H２０年３月）

（エネルギー使用原単位目標達成のための）

- 環境保全管理責任者は、本計画実施の成果として電気使用原単位や燃料使用原単位の年度目標達成状況を別途「電気・燃料使用原単位管理表」にて毎月末に確認・把握を行う。

| 取組分野 | 実施策 | 目標（値） | 期限／期間 | 実施責任者 | 実施状況把握方法 | 実施完了記録 （年度末又は実施完了の都度確認し記録する） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業の改善 | フォークリフト、トップリフター：アイドリングストップの励行（昼休み，休憩時間、５分以上作業間隔があくとき）、運転中の空ふかし禁止 | ９０％ | ４月に社員教育実施後、即日実施、以後永続的。 | 作業長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 現場確認（午前中１回、昼休み、午後１回の確認、１週間で任意の３日間に確認） | （日付／内容） |
|  | ガントリークレーンの電源オン（点検開始）は本船パイロット乗船時刻とする。（乗船確認後に電源オン）(作業開始前の導電時間短縮１０分間以上) | １００％ | Ｈ１９年４月から実施、以後永続的に。 | 作業長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 運転日報にて確認（１週間で任意の２日間に確認） | （日付／内容） |
|  | 上屋内の不要照明の消灯（日中の入り口付近は消灯、作業の無いエリアは消灯、昼休みや休憩時は消灯、作業終了後は速やかに消灯） | ９０％ | Ｈ１９年４月から実施、以後永続的に。 | 作業長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 現場確認（午前中１回、昼休み、午後１回の確認、１週間で任意の２日間に確認） | （日付／内容） |
|  | （事務所） 晴天時の日中、窓側照明を消灯（支障のない限り） | ７０％ | Ｈ１９年４月から実施，永続的に。 | 総務課長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 現場確認（午前、午後確認、毎日確認） | （日付／内容） |
|  | (事務所) 空調温度エコ設定（冷房は28℃、暖房は20℃） | ８０％ | Ｈ１９年４月から実施、永続的に。 | 総務課長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 現場確認（午前、午後確認、毎日確認） | （日付／内容） |
|  | （事務所） 残業時の不要な照明(使用エリア以外)を消灯 | ９０％ | Ｈ１９年４月から実施、永続的。 | 総務課長 | - エネルギー効率向上計画実施状況チェックリスト - 現場確認（残業中） | （日付／内容） |
| 施設・設備の改善 | エンジン式フォークリフトを電動式に切り替え | ２台 | Ｈ１９年９月までに。 | 営業所長 | - 導入計画書、及び納品書 - 現物設置状況確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） |
|  | ２号上屋内の水銀灯照明を 高効率セラミックメタルハライドランプ（専用点灯装置＜電子バラスト＞を内蔵）に切り替え。 | １００％ | Ｈ１９年９月までに。 | 施設長 | - 導入計画書、及び納品書 - 現物設置状況確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） |

|  | (事務所) 窓ガラスへ断熱フィルムの貼り付け |  | 事務所１Ｆ全窓 | Ｈ１９年１１月までに。 | 総務課長 | - 納品書等 - 現物設置状況確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （事務所） 空調機外気取り入れ量の調整 |  | 実測による最適値に設定 | Ｈ１９年４月。 | 総務課長 | - 現場確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） |
| 省エネ設備機器の導入 | 受配電設備：変圧器に低圧進相コンデンサー導入。 （Ｈ１９．９月中までに機種、業者を調査選定） |  | ３号棟受配電設備。 | Ｈ１９年１１月末までに導入。 | 施設整備課長 | - 納品書、工事見積書、仕様書、機器保証書等。 - 現物設置状況確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） Ｈ19年9月24日調査完了。（見積書受領） Ｈ19年11月27日導入完了。 |
|  | リーファーコンテナのコンデンサーに霧状の水を散水する装置の導入。（冷凍設定のコンテナが対象） |  | ３０％（２５台） | Ｈ１９年６月までに。 | 施設長 | - 導入計画書、及び納品書 - 現物設置状況確認（確認結果を実施完了記録欄に記録） | （日付／内容） |
| 従業員の教育 | - 毎月： 電気・燃料使用原単位管理表の社内掲示。（エネルギー効率向上の現状を所内へ周知） |  | １００％ （エネルギー効率向上のための意識の啓蒙と具体的手法情報の提供） | 毎月 | 営業所長 （環境保全管理責任者） | - 教育訓練実施記録票 - 本計画書の「実施完了記録」欄 | （日付／内容） |
|  | - 隔月に環境保全、省エネ関連情報教育。 |  |  | 以下の隔月 |  |  |  |
|  |  | - 不要照明消灯の効果（省エネ） - アイドリングストップの効果（省エネ） |  | ５月 |  |  |  |
|  |  | - 冷房節約、クールビズの必要性と推進 - コンテナ配置の適正化による作業の効率化と環境保全（省エネ） |  | ７月 |  |  |  |
|  |  | - 施設・設備機器の保守点検の効果（エネルギーロス削減効果） |  | ９月 |  |  |  |
|  |  | - 暖房の節約、ウォームビズの必要性と環境問題（省エネ） - 地球温暖化の現状（ＣＯ２と温暖化） |  | １１月 |  |  |  |
|  |  | - リサイクルの必要性と推進 - ごみの減量化と環境問題 |  | １月 |  |  |  |
|  | （３）外部省エネ講習会への参加。 |  | 2名 | ７月（省エネルギーセンター） |  | 省エネ講習会参加報告書 | （日付／内容） |