減速航行で地球温暖化防止！！

減速航行で燃料消費量を減らし、二酸化炭素の発生量を減らす

①　揚げ地の待機時間をなくす。

②　気象、海象、潮流を判断して最適最短ルートで航行する。

③　航海時間の許す限り減速航行する。

目標：月間平均1ノット減速

船の特性

航行に必要なエネルギー（機関出力≒燃料消費量）は、船の速度の3乗に比例して増加する。

◎船の速度を上げると、上げた速度以上に大量のエネルギーを消費する。

例えば、以下の表で、

- 12ノットで航行：

＞＞＞1987ｋｗの出力、月間73トンの燃料消費が必要。

- 1ノット（約8％）速度を上げて13ノットで航行：

＞＞＞2527ｋｗ（約27％増加）の出力、月間86トン（約17％増加）の燃料消費が必要。　燃料代で月間約70万円増加。

◎船の速度を下げると、下げた速度以上にエネルギー消費は少なくなる。

例えば、以下の表で、14ノットで航行するのに比して、

- 0.5ノット（約4％）減速：

＞＞＞月間燃料消費量は７％削減。

- 1ノット（約7％）減速：

＞＞＞航行時間は月間で13.4時間増えるが（1航海当たり1.3時間増加）、

月間燃料消費量は14％削減。　燃料代で月間約75万円の節約。

| 月間距離 | 速度 | 機関出力 | 航行時間 | 燃料消費 | 燃料削減 | 増加時間 | 燃料代 | 原単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | kn | kw | h | t | % | h | 万円 | g/(t･km) |
| 4,500 | 12 | 1,987 | 202.5 | 73.23 | -27 | 28.9 | 403 | 3.25 |
| 4,500 | 12.5 | 2,246 | 194.4 | 79.46 | -20 | 20.8 | 437 | 3.53 |
| 4,500 | 13 | 2,527 | 186.9 | 85.95 | -14 | 13.4 | 473 | 3.82 |
| 4,500 | 13.5 | 2,829 | 180.0 | 92.68 | -7 | 6.4 | 510 | 4.12 |
| 4,500 | 14 | 3,156 | 173.6 | 99.68 | 基準 | 基準 | 548 | 4.43 |
| （燃料単価：１トン ５万５千円） 月間航行距離：4500ｋｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考：「内航船の省エネルギー推進の手引き」（財団法人省エネルギーセンター：http://www.eccj.or.jp/ship/coastal/pdf/all_a4.pdf）