制定：2007.11.10

改訂：2007.12.19

工務部長：恵古茂　次郎　印

（確認：環境保全管理責任者　恵古茂　太郎）

船舶燃料油性状基準

- 環境保全の観点から以下の基準に適合した燃料油のみを購入、使用する。

- 機関長は補油の都度または工務監督は毎月一回、補油業者から燃料油の性状分析表を入手し、性状を確認する。

- 機関長または工務監督は、基準性状に適合しない分析性状の場合は工務部長を通じて環境保全管理責任者へ報告する。

| 油種 | 管理項目 | 性状基準 |
| --- | --- | --- |
| C重油（JIS３種） | 反応 | 中性 |
|  | 引火点 | 70以上 |
|  | 動粘度（50℃、mm2/s）{cSt} | 250以下 |
|  | 流動点（℃） | － |
|  | 残留炭素（質量％） | － |
|  | 水分（容量％） | 0.5以下 |
|  | 灰分（質量％） | 0.1以下 |
|  | 硫黄分（質量％） | 3.5以下 |
| A重油（JIS１種） | 反応 | 中性 |
|  | 引火点 | 60以上 |
|  | 動粘度（50℃、mm2/s）{cSt} | 20以下 |
|  | 流動点（℃） | 5以下 |
|  | 残留炭素（質量％） | 4以下 |
|  | 水分（容量％） | 0.3以下 |
|  | 灰分（質量％） | 0.05以下 |
|  | 硫黄分（質量％） | 0.5以下 |

（JIS　K　2205-1991準拠）