| ディーゼル車 排気ガスの汚れ（黒煙）点検整備基準 |  |  |  | 制定 年 月 日 改定 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 肺がんの原因等とされ環境に影響のある現象である、排気ガスの汚れ（黒煙）を早期に発見し、黒煙を規定以上に排出している整備不良車を発生させない |  |  |  |
| 概要 | 黒煙チャート紙による目視チェック。 |  |  |  |
| 点検者 | ドライバーと整備管理者 | 点検時期 | １ヵ月に１回 |  |
| 点検 方法 | 【ドライバー】 運転席でアクセル操作 【整備管理者】 排気ガスの色と黒煙チャート紙の濃さを比較 - チャート紙は５色の面を自分に向ける - 排気管出口から約１ｍ後ろ、横約１ｍのところに立つ - チャート紙は排出される黒煙に対して平行にする - アクセルを２～３秒間一杯に踏み込む - 出た黒煙を追うようにチャート紙の穴から見る - このときの黒煙の色がチャート紙のどの色の範囲にあるかを確認する ■適否の判断基準 型式の識別記号別に許容されるチャート紙の色の範囲 約40～50％より薄いもの･･･型式の識別記号 P,S,U,W,X,Y 約25～40％より薄いもの･･･短期規制（平成5/6年規制）適合車 型式の識別記号 KD,KA,KB,KC 約15～25％より薄いもの･･･長期規制（平成9/10/11年規制）適合車以降 型式の識別記号 KE,KF,KG,KK,KLなど ※新短期規制以降車（平成14/15/16年規制以降）は通常良好な状態では 黒煙は排出されない（0～15％） （参考） 点検者から見て排気ガスの流れの後背部（シャシー側）に白い紙を貼った1mｘ0.5mくらいの板（ボード）を置いて点検すると排気中の黒煙の状態が判別しやすくなります。 |  |  |  |
| 点検 整備の 記録 | 『グリーン経営車両点検・整備記録表』に結果がよければ○、悪ければ×を記入する。 |  |  |  |
| 異常時の対応 | 『点検整備連絡シート』に記入し、整備工場に黒煙濃度の測定と測定値が高い場合の整備を依頼する。 |  |  |  |

＜ディーゼル車の排ガスの汚れ（黒煙）点検整備の基準書＞

19