＜タイヤ空気圧点の検基準書＞

27

掲示

タイヤの空気圧のチェック

最低１ヶ月に１回は空気圧をチェックし、

結果を記録しよう！

エアゲージ

＜タイヤの空気圧チェック要領＞

１）適正空気圧の設定

・運転席側ドアに貼ってあるラベルで確認する。

・指定空気圧から0～＋80kPaの範囲内に設定する。

２）測定のポイント

・必ず冷えた状態で測定する。

・エアゲージ等を使って正確に測定する。

・月に1回以上の測定を。

・空気圧チェックの対象は外輪、内輪を含めた全てのタイヤで行う。

バブルコア

３）空気圧チェックの注意点

・複輪(ダブルタイヤ)は必ず内外同じ空気圧にする。

また、内側を測定する際にバブルコアを傷めないようにする。

・虫ゴムなどの空気逆流防止弁の破損や劣化に注意する。

・測定後、バブルコアからの空気洩れがないか必ずチェックする。

・冬期間の空気圧の低下に気を付ける。（温度差35℃で空気圧差90kPa）

※出典：㈱ブリヂストン10ton車2-D-4 速度70km/h 荷重100%積載　タイヤ10.00R20　14PR